# 货物需求一览表及技术规格

（一）采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求

- 项目背景情况

中关村校区研一、研三、新一、11号学生宿舍楼现有门已非常老旧，为改善学生生活环境，提升学生生活住宿水平，需更换宿舍门。

- 采购标的实现的功能或者目标

为改善学生生活环境，提升学生生活住宿水平，提升学生满意度，幸福感，需更换宿舍门。

3、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

采购标的所属行业：工业；

（2）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

（3）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）；

- 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财

库[2016]125号）；

- 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141

号）。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所选用的门扇采用板材材质符合相关的国家标准和行业标准，主要构件及五金附件与门使用功能协调一致，有效证明符合相关标准的规定。

（三）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 货物名称：钢制防盗门（带可开启小扇）

二、安装位置及尺寸、数量

| 序号 | 名称 | 高（cm） | 宽（cm） | 数量（樘） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研一号楼 | 2400 | 870 | 693 |
|  |  | 2400 | 1200 | 28 |
| 2 | 研三号楼 | 2400 | 870 | 744 |
|  |  | 2400 | 1500 | 29 |
| 3 | 新一号楼 | 2400 | 970 | 591 |
|  |  | 2400 | 1450 | 8 |
| 4 | 11号楼 | 2700 | 970 | 331 |
| 5 | 可开启小扇 | 定制 | 定制 | 2489 |
| 注：本项目报价需包含旧门拆除及清运、新门购置及其运输、安装、过门石、砖墙修复、门上量钢化玻璃、五金配件、更换门锁、门牌制作、两年质保、垃圾清运及增值税专票等一切费用，固定总价包死。 |  |  |  |  |

三、防盗门技术要求：

1、所选用的门扇采用板材材质符合相关的国家标准和行业标准，主要构件及五金附件与门使用功能协调一致，有效证明符合相关标准的规定。

2、防盗门等级为丁级。

3、门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。

4、门框材质厚度为1.2mm，允许偏差-0.12mm，门扇里外面板厚度为0.6mm，允许偏差-0.07mm，每樘门合页数量不少于3个。

5、门扇与门框对角线，外形尺寸公差小于4.0mm，锁孔与锁舌间隙小于3.0mm,门框与门扇配合活动间隙小于4mm，门框与铰链边贴合面间隙小于2.0mm，开启边与门框贴合面间隙小于3.0mm。

6、可以承受30KG沙袋9次冲击后残余凹凸变形不大于3.0mm

7、门扇垂直变形不大于2.0mm。

8、门扇与门框的间隙变化不大于2.0mm。

9、铰链转动灵活，在不大于49N的拉力作用下，门体灵活转动。

10、在锁具安装部位以锁孔为中心在半径不小于100mm的范围内都有加强防护钢板。

11、门扇的厚度大于等于70mm，误差小于2mm。

12、门扇表面颜色在签订合同时由甲方指定，效果样式可参见参考图片，但不排除因需求原因所产生的样式、颜色变更，因此产生的费用投标单位需综合考虑在报价中，后期不因样式、颜色的变更增加任何费用。

四、安装说明：

1、门框用膨胀螺栓固定在墙体，或者砌墙体时就预埋好铁件，再焊接门框连接件，每边门框的锚固点不少于3个；

2、门体或门体底框与地平面要保持5mm以内的间隙；

3、拉手、门锁等五金配件齐全，每扇门配钥匙5把。

4、防盗门安装完成后表面不应有漆面的破损或剥落、划痕现象。

5、防盗门的密封条要求完好不应有缺少或损害。

6、防盗门插销应当安全、可靠、灵活。

7、多次开启，合页应当灵活。

8、防盗门螺丝应当紧固，不得有缺少的现象。

9、防盗门门舌、把手联动装置要求灵活。

10、防盗门门锁安全，使用灵活。

具体生产、安装尺寸成交投标人应在成交后到现场进行实地测量以便落实，核实完毕后再行进行生产。

五、质量、质保要求：

1、质量要求合格，符合国家、行业、地方规定以及招标文件规定的质量和安全标准。

2、质保期2年。（本项为必须满足项，否则其响应将被拒绝）

3、项目完成期：签订合同后90天内。投标人须在甲方指定时间内实施项目，完成更换，交付使用。（本项为必须满足项，否则其响应将被拒绝，投标人响应的项目完成期可短于此时间）

六、样品要求

1、投标单位须在开标现场按招标文件的技术要求提供样品1套，包含所采用的五金配件等(防盗门1樘，整樘门均右上角采取45度切角，直角边长度为300mm，或提供完整的防盗门及符合要求的同规格的切角。切角包含门套及门套线，且能体现龙骨加强、内侧填充等)，样品作为本项目评标依据。中标公告发布后，中标人须将样品送至学校指定位置封存，落标人自行取回样品。中标人将合同内的货物送至学校后，采购人对照样品进行签收。如所提供的货物与样品不符，采购人有权要求中标人更换货物。项目完成后，采购人对照投标样品及招标文件、投标文件进行验收。未按照相关要求提供样品的，其不利风险由投标人自行承担。

2、样品尺寸要求：样品技术参数符合招标文件的要求，大小尺寸适宜，一般户门大小即可，不做具体限定。

3、样品作为本项目评标依据之一，按照本项目招标文件的评标方法，由评标委员会进行评审。

4、投标单位不得在样品上张贴加盖投标人公章或者说明该样品隶属哪家公司生产的标示或标记，但可在样品上张贴技术参数的复印件或扫描件（应清晰可辩）且样品的技术数据应满足招标文件技术参数要求。

5、样品及检测报告将作为验收的依据。如样品经复检，其技术数据低于送交检测报告的数据，将视为其投标人所提供的数据存在误差情况而酌情处理，其不利风险由投标人自行承担。

6、在招标活动结束后，经招标人确认，中标人再进行批量生产、安装，验收通过后样品予以退还。待完工后，由招标人按中标样品为标准进行验收。项目实施阶段所有货物验收均按中标样品的外观与质量为标准。样品作为本项目评标依据。

六、拆除的旧门由中标人负责运走消纳，自行处理，此项应在投标报价中列出。旧门拆除及消纳的费用固定不变，不可因旧门数量的增加或减少而调整。

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 交货期：合同签订之日起90天内完成更换，交付使用。

- 交付地点：北京理工大学中关村校区

（五）采购标的的验收标准；

根据招标文件技术要求，进行现场交付验收，完成验收报告。